Автоматическая линия производства коржика, сочника, кольца и коржей «Медовик» ЛИС-620  предназначена для формования, калибровки и укладки изделий  на противень кондитерский или стальной под печи. Оборудование имеет две модификации в связи с технологическими особенностями:

- для сочников, сочней и коржиков.

- для круглых или прямоугольных коржей торта «Медовик.

| Технические характеристики | ЛИС-620 |
| --- | --- |
| Установленная мощность, кВт | 5 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Ширина конвейера, мм | 650 |
| Ширина пласта, мм | 580 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 200 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 7000х1000х1700 |
| Масса, кг | 1500 |

Особенности:

- Оборудование имеет две модификации в связи с технологическими особенностями, невозможно объединить производство сочников и коржей для медовика в одну конструкцию.

- Необходимо наличие пневматического компрессора с производительностью на входе не менее 480 л/мин.

Преимущества:

- Пневматические узлы от компании Camozzi (Италия).

- Мотор-редукторы Tramec и Transtecno (Италия).

- Преобразователи частоты Mitsubishi (Япония) и Delta (Тайвань).

- Управление на базе контроллера Delta (Тайвань).

- Элементы управления EMAS (Турция).

- Все элементы оборудования, соприкасающиеся с изделиями, выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента ввода оборудования в эксплуатацию при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты оказывают консультации и производят ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Модификация для сочников и коржиков состоит из:

- Конвейер формирования пласта.

- Станция посыпки конвейерной ленты мукой.

- Станция отсадки тестового пласта (крутое тесто) (валковый экструдер; в комплекте две матрицы под толщину  4 и 5 мм).

- Узел гильотинной резки (вырубает фигурные формы коржика, сочника, кольца – на выбор).

- Конвейер возврата отходов на переработку.

- Валково-шестерёнчатая станция  нанесения начинки на заготовку (творога на сочник).

Особенности:

- Линия оснащена программируемым контроллером.

- Свёртывание сочника после нанесения начинки ручное.

- Возможна установка автоматического противнеукладчика.

- Линия предназначена для формования круглых и прямоугольных заготовок коржей «медовик» с минимальной толщиной коржа от 2мм.

- Линия оснащена посадочными местами для установки скалки с рулоном слоёного теста.

- Для более точной выкладки изделий должны использоваться противни аналогичные образцу на рисунке.

Модификация для коржей торта «Медовик» состоит из:

- Конвейер формирования пласта.

- Станция посыпки конвейерной ленты мукой.

- Станция отсадки тестового пласта (крутое тесто) (валковый экструдер; в комплекте матрица под толщину 4 мм).

- Скалка с тестом (для установки готового рулона слоёного теста).

- Станция посыпки пласта теста мукой.

- Прикаточный валик (выравнивает пласт теста перед подачей в калибратор).

- Калибратор толщины теста (раскатка пласта теста).

- Прикаточный валик (выравнивает пласт теста после выхода с калибратора).

- Игольчатый валик (предназначен для прокалывания пласта слоёного теста).

- Узел дисковой продольной резки.

- Вырубной штамп под круглую заготовку.

- Конвейер приёма обрезков теста.

- Конвейер бокового отвода отходов теста.

- Гильотина поперечной резки.

- Конвейер отделения заготовок после поперечной резки.

- Автоматический укладчик на противень.

Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- |
| ЛИС-620 для сочников и коржиков без противнеукладчика с одним узлом гильотинной резки | 3 723 000,00 |
| ЛИС-620 для сочников и коржиков с противнеукладчиком и одним узлом гильотинной резки | 5 186 000,00 |
| Автоматический укладчик изделий на противень АП-1 | 1 160 000,00 |
| Дополнительный узел гильотинной резки | 462 000,00 |
| Конвейер намазки и посыпки | 924 000,00 |
| ЛИС-620 для коржей торта «Медовик» с противнеукладчиком | 6 479 000,00 |

Доставка оборудования

На территории Российской федерации Компания «СтанГрадъ» работает со следующими транспортными компаниями:

- СДЭК		- www.cdek.ru

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 70 рабочих дней

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99

Образцы готовой продукции