[image: image2.png](‘ erHrpd nb r. MeHs3a yn. Mxesckasa 1a 8 800 350 44 39 +7 (8412) 23-33-99
. www.stangrad.ru dmitri@stangrad.ru e.zavy@stangrad.ru






[image: image2.png]Машина раскатки теста лаваша и пиццы НРМ-2 предназначена для раскатки плотного теста для лаваша, пиццы, пирогов, питы, лепешек, пельменей, вареников, хинкали и т.п. на малых и средних производствах, где преобладает ручной труд. Две пары регулируемых валов 60 и 30 см обеспечивают раскатку за один цикл.
	Технические характеристики
	НРМ-2

	Производительность, шт./час
	до 600

	Ширина раскатки, мм
	до 600

	Время цикла раскатки, сек
	от 3

	Регулировка скорости вращения валов
	есть

	Регулировка зазора между валами, мм
	0,1-2

	Установленная мощность, кВт
	0,6

	Номинальное напряжение
	230В 50Гц

	Габаритные размеры (ДxШxВ), мм
	850х650х550

	Масса, кг
	70

	Габаритные размеры в транспортной упаковке (ДxШxВ), мм
	950х750х700

	Масса с транспортной упаковкой, кг
	100


Преимущества НРМ-2:

· Мощный двигатель 0,55 кВт обеспечивает крутящий момент для быстрой раскатки теста.
· Регулировка скорости вращения валов частотным преобразователем позволяет подобрать оптимальные режимы под каждое тесто.
· Диаметр валов – 66 мм.
· Очищающие ножи с пружинами для валов.
· Легкая очистка оборудования.
· Все соприкасающиеся с продуктом элементы выполнены из пищевых материалов: нержавеющая сталь, алюминий и полимеры. 
· Низкий уровень шума.
Гарантия:

· Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

· В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

· После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

· Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:
	Наименование
	Кол-во, шт.

	Машина раскатки теста НРМ-2
	1

	Комплект запасных пружин
	1

	Технический паспорт и руководство по эксплуатации
	1


Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.
	Стоимость на условиях FCA Пенза
	Цена, руб. с НДС

	Машина раскатки теста НРМ-2
	252 000,00


Доставка оборудования:
На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

· СДЭК

- www.cdek.ru
· Деловые Линии
- www.dellin.ru

· ПЭК

- www.pecom.ru
· GTD

- www.gtdel.com
Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39 

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99 

Образец готовой продукции

[image: image1.png]



[image: image3.jpg]




[image: image4.png]


